Статья посвящена интеллектуальному управлению беспилотными летательными аппаратами на основе машинного зрения и многоагентного принятия решений.

Технология машинного зрения используется для повышения эффективности управления беспилотными летательными аппаратами.

Алгоритм LSD применяется для обработки цифровых изображений и определения линейных сегментов.

Алгоритм обнаружения LSD используется для повышения эффективности управления беспилотными летательными аппаратами и снижения вычислительной сложности.

Технология машинного зрения и мультиагентные методы принятия решений объединены для создания интеллектуальной системы управления беспилотными летательными аппаратами.

Результаты исследования показывают надежность и эффективность предложенной интеллектуальной системы управления беспилотными летательными аппаратами.

Интеллектуальное управление беспилотным летательным аппаратом

• Усовершенствование технологии машинного зрения для повышения эффективности управления.

• Использование алгоритма LSD для добавления информации о масштабе и снижения вычислительной сложности.

• Объединение машинного зрения и мультиагентных технологий принятия решений для создания интеллектуальной системы управления.

Преимущества беспилотных летательных аппаратов

• Простая структура, гибкость в эксплуатации, надежность, низкая стоимость.

• Возможность дистанционного управления, что исключает опасность для оператора.

• Широкое применение в гражданской и военной сферах.

Типы беспилотных летательных аппаратов

• С неподвижным крылом: пропеллерные и реактивные.

• С поворотным крылом: однороторные и многороторные.

• Многороторные аппараты имеют более простую структуру и высокую маневренность.

Интеллектуальное управление и его преимущества

• Интеллектуальное управление решает задачи, недоступные для традиционных методов.

• Применяется для управления неопределенными и нелинейными системами.

• Успешно применяется в различных инженерных системах.

Методы интеллектуального управления

• Нечеткое управление: основано на теории нечетких множеств, используется для управления положением дронов.

• Нейронные сети: моделируют человеческое мышление, применяются для определения неизвестных параметров и оптимизации традиционных методов управления.

Интеллектуальное машинное зрение

• LSD (детектор линейных сегментов) — алгоритм с субпиксельной точностью, не требующий настройки параметров и контролирующий количество ошибок.

• LSD улучшает точность и сокращает вычислительные затраты по сравнению с классическим преобразованием Хафа.

Алгоритм LSD

• Уменьшение изображения до 80% для устранения наложения псевдонимов.

• Вычисление амплитуды и угла градиента каждого пикселя с использованием шаблона 2 × 2.

• Псевдосортировка амплитуд градиента для экономии времени.

• Создание опорной области линейного сегмента с использованием алгоритма увеличения площади.

• Проверка соответствия прямой линии кандидата с помощью количества ложных тревог (NFA).

• Оценка прямоугольности линии и выбор минимального прямоугольника, содержащего область поддержки линейного сегмента.

Применение LSD

• LSD сначала используется в крупном масштабе, затем в мелкомасштабном изображении для обнаружения отрезков линий.

• Вычисление набора всех подключенных компонентов для генерации возможных новых сегментов линий.

Оценка NFA и слияние сегментов

• NFA матрицы r определяется как произведение вероятности и суммы биномиальных коэффициентов.

• Если NFA( r ) ≤ ε, прямоугольная область считается прямой линией.

• В алгоритме LSD пороговое значение угла δ используется для определения NFA отрезка прямой L.

• Если показатель слияния положительный, сегменты линии сливаются.

Алгоритм LSD с информацией о масштабе

• Алгоритм находит более длинные отрезки линий в крупном масштабе и уточняет их в мелком масштабе.

• В каждом масштабе отображаются новые отрезки линий, которые могут быть объединены.

• Жадный алгоритм используется для выбора наименьшего компонента NFA и его объединения с другими компонентами.

• NFA вычисляется для всех строк сегментов, оставляя только значимые.

Сопоставление отрезков линий

• Алгоритм сопоставляет отрезки линий на разных изображениях и вычисляет оценку соответствия.

• Если оценка соответствия превышает порог, считается, что существует потенциальное совпадение.

• Позы перед камерой используются для проецирования двумерных соответствий в трехмерное пространство.

Гипотеза трехмерного отрезка прямой

• Двумерное соответствие преобразуется в трехмерный отрезок прямой.

• Для каждого соответствующего отношения вычисляются две гипотезы о трехмерном отрезке прямой.

• Гипотезы всегда коллинеарны с бесконечным отрезком прямой.

Проверка достоверности гипотез

• Вычисляется достоверность каждой пары сопоставления отрезков линий.

• Трехмерная гипотеза проверяется на соответствие всем совпадающим изображениям.

• Анализ пространственной согласованности помогает определить правильность гипотезы.

Геометрическая согласованность и устранение несоответствий

• Правильные предположения, полученные с помощью триангуляции, поддерживают друг друга.

• Неверные предположения не являются геометрически непротиворечивыми.

• Геометрическая согласованность используется для устранения несоответствий.

Измерение сходства между трехмерными гипотезами

• Определяется достоверность для соответствующего отношения.

• Используется адаптивная к глубине функция пространственной регуляризации.

• Корреляция между двумя трехмерными гипотезами определяется на основе одного и того же двумерного отрезка прямой.

Интеллектуальное управление беспилотным летательным аппаратом

• Интеллектуальный процесс управления основан на машинном зрении и многоагентном принятии решений.

• Нет необходимости в оборудовании наземной станции, функции станции развернуты на облачной платформе.

• Можно управлять несколькими беспилотными летательными аппаратами одновременно.

Схема управления облаком БПЛА

• Включает терминальное оборудование, облачную платформу и беспилотный летательный аппарат.

• Повышает эффективность многоагентных решений.

Тестирование модели

• Используется машинное зрение для распознавания изображений с беспилотного летательного аппарата.

• Метод машинного зрения показывает хорошие результаты в визуальном распознавании.

• Интеллектуальная система управления демонстрирует эффективный контрольный эффект.

Многоагентное принятие решений для беспилотных летательных аппаратов

• Обеспечивает надежный контроль и повышает эффективность работы БПЛА

• Система управления полетом БПЛА автономно контролирует направление, скорость и траекторию полета

• Система отправляет инструкции, получает обратную связь и голосует за избыточные предложения

• В случае неисправности система самоконтролируется и восстанавливает нормальный полет через резервирование

Интеллектуальное управление БПЛА

• Сочетает машинное зрение и многоагентное принятие решений

• Машинное зрение используется для распознавания объектов

• Многоагентное принятие решений улучшает эффект движения БПЛА

Результаты исследования

• Интеллектуальная система управления БПЛА обеспечивает надежное управление и улучшает эффективность

• Набор данных с пометкой e доступен у автора по запросу